Дополнительная профессиональная программа / программа повышения квалификации

«Программирование станков с ЧПУ Sinumerik

(фрезерная и токарная обработка)»

Продолжительность: 40 часов – 5 дней.

Обучение проходят: сотрудники предприятий, физические лица, имеющие среднее профессиональное (в том числе начальное профессиональное образование) и/или высшее образование.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

| ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 1-й день |  |
| --- | --- |
| Входной контроль |  |
| Координаты станка. Нулевые точки - Система координат фрезерного станка - Ускоренное перемещение G00, линейная интерполяция G01 - Абсолютные и относительные координаты G90, G91 | 2 ч. |
| Структура управляющей программы - Формат программы. Формат кадра - Основная программа. Подпрограмма - Подготовительные функции G, вспомогательные функции M - Система координат детали G54-G57 - Функция шпинделя S - Функция подачи F - Функция инструмента T, «режущая кромка» D - Оптимизация: метки, переходы, повторы | 2 ч. |
| Элементарные перемещения - Круговая интерполяция G02, G03 - Коррекция на радиус инструмента G41, G42 | 2 ч. |
| Практическая работа по программированию | 2 ч. |

| 2-й день |  |
| --- | --- |
| Панель ЧПУ, пульт оператора (симулятор Sinutrain) - Кнопки на панели ЧПУ и пульте оператора - Режимы работы станка и рабочие области экрана - Менеджер программ | 2 ч. |
| Мастер «Program GUIDE» – программирование в G-коде - Создание программы «Program GUIDE» - Заготовка - Обработка отверстий: центровка, сверление, нарезание резьбы. Одиночные отверстия, группы отверстий - Фрезерование: торцевое фрезерование, карманы, выступы - Фрезерование контуров: фрезерование по траектории, карманы, выступы - Создание блоков - Преобразования в плоскости: смещение TRANS, поворот ROT, отражение MIRROR, масштаб SCALE - Циклы измерений | 6 ч. |
| 3-й день |  |
| Практическая работа: программирование в «Program GUIDE» | 2 ч. |
| Пакет цехового программирования «ShopMill» – опция Sinumerik - Создание программы «ShopMill», заголовок - Обработка отверстий: центровка, сверление, нарезание резьбы. Одиночные отверстия, группы отверстий - Фрезерование: торцевое фрезерование, карманы, выступы - Фрезерование контуров: фрезерование по траектории, карманы, выступы - Преобразования в плоскости: смещение, поворот, отражение, масштаб - Циклы измерений | 6 ч. |
| ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА 4-й день |  |
| Особенности программирования токарной обработки - Система координат токарного станка - Программирование X на диаметр или радиус DIAMON, DIAMOF - Функция шпинделя S: частота вращения G97, скорость резания G96, ограничение частоты LIMS - Функция подачи F | 1 ч. |
| Мастер «Program GUIDE» – программирование в G-коде* - Создание программы «Program GUIDE» - Заготовка - Токарная обработка: продольное/поперечное точение, канавки, технологические канавки, резьба, отрезка - Токарное сверление - Токарная обработка контуров: построение простых и сложных контуров, продольное/поперечное точение, резание остатков и др. | 5 ч. |
| Практическая работа: программирование в «Program GUIDE» | 2 ч. |
| 5-й день |  |
| Пакет цехового программирования «ShopTurn» – опция Sinumerik - Создание программы «ShopTurn», заголовок - Токарная обработка: продольное/поперечное точение, канавки, технологические канавки, резьба, отрезка - Токарное сверление - Токарная обработка контуров: построение простых и сложных контуров, продольное/поперечное точение, резание остатков и др. | 4 ч. |
| Практическая работа: программирование в «ShopTurn» | 2 ч. |
| Итоговая аттестация - Составление управляющей программы в соответствии с чертежом | 2 ч. |
| ИТОГО | 40 ч. |